GRAĐEVINA: PODOPOLAGAČKI RADOVI

LOKACIJA: Prolaz Fadila Hadžića 7,

10 000 Zagreb

INVESTITOR: Gradsko satiričko kazalište Kerempuh

oib: 26804323093

Prolaz Fadila Hadžića 3, 10 000 Zagreb

SADRŽAJ: TROŠKOVNIK PODOPOLAGAČKIH RADOVA

Zagreb, veljača 2025.g.

I OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK

Ovi opći i posebni uvjeti su sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno.

Izvođač je dužan pregledati prostor predmetnog zahvata te u slučaju nejasnoća prije davanja ponude tražiti objašnjenje i iznijeti svoje eventualne primjedbe. Bilo kakvi naknadno utvrđeni problemi od strane ponuditelja/izvoditelja (nakon davanja ponude) neće se prihvatiti kao razlog za opravdanje vantroškovničkih i nepredviđenih radova.

Prije izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati građevine na kojima su planirani predmetni radovi zbog ocjene postojećeg stanja, razumijevanja radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije radova, načina i mogućnosti pristupa, uvjeta za dovoz i skladištenje materijala te odvoz otpadnog materijala i sl.

Ako izvođač utvrdi da neki potrebni radovi nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, izvođač je dužan iste opisati i ponuditi u svojoj ponudi kao posebno iskazane dodatne stavke. Ukoliko izvođač ne navede takve dodatne stavke u svojoj ponudi, smatrat će se da njegova ponuda potpuna te se nikakvi dodatni troškovi s tog naslova neće priznavati niti posebno plaćati. Prema tome, ponuđena cijena konačna je cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. Navedeno se ne odnosi na one radove koji se nisu mogli utvrditi prije izvršenih demontaža i rušenja.

Predmetni troškovnik izrađen je na temelju snimke postojećeg stanja.

Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika te svim važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, pravilima struke i građevinskim normama. Za izvođenje svih radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova, s propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim hrvatskim standardima.

Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na gradski deponij uz plaćanje svih naknada, kao i sav ostali potreban rad i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa opisanog predmetnom stavkom. Bez posebne nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

opći uvjeti;

Provjera količina troškovnika obaveza je Izvođača radova, kao i izrada dokaznice izvedenih radova

U kalkulaciju svake pojedine stavke treba uključiti i sav potreban rad, kako glavni, tako i pomoćni i sav unutarnji transport bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad i materijal oko zaštite izvedenih radova i same građevine od štetnog utjecaja kao i skladištenje i zaštitu svih elemenata skinutih s građevine Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije naveden način obračuna radova, tada se isti obračunava prema važećim građevinskim normama u Republici Hrvatskoj.

Kod paušalnog obračuna izvođač sam mora procijeniti vrijednost pojedinih stavaka te iste izvesti bez prava na dodatne iznose za te stavke.

Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti građevinu na kojoj izvodi radove. Od tog trenutka, pa do primopredaje izvedenih radova, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar predmetne građevine, te za sva oštećenja koja nastanu uslijed njegovih aktivnosti, koja je dužan sanirati i dovesti u prvobitno stanje o vlastitom trošku. Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati građevinu investitoru.

MATERIJAL

RAD

IZMJERA

Izvođač je dužan redovito čistiti mjesto rada.  Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima i materijalima, kao i na svim ostalim dijelovima postojeće građevine koji zadržavaju oblik, položaj i namjenu, imaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakve obveze za odštetu od strane investitora.

Eventualno eksplicitno ne navođenje pojedine norme, tehničkog propisa, pravilnika ili bilo kojeg drugog propisa ili uzance građenja u sklopu ovog troškovnika, ne oslobađa izvođača poznavanja i pridržavanja istih.

Sve mjere obavezno provjeriti u naravi. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.

Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomoćnih

materijala potrebnog za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i cijena čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje.

Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.

OBVEZE NARUČITELJA :

- osigurati čist prostor od ljudi i stvari te dostupnu osobu za koordinaciju na objektu

- minimalne tehničke uvjete - zatvoren prostor, temperatura zraka i podloge min. 18 stupnjeva C

- vlaga u podlozi ne smije biti veća od 2%

- izvođač nakon postave predaje prostor naručitelju uz zajednički pregled te izvođač ne odgovara za

postupanje, zaprljanja i oštećenja podne obloge u završetku opremanja, a nakon završetka postave.

Troškovnik:

| r.b. | OPIS | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SKIDANJE TAPISONA I DEMONTAŽA Uključuje skidanje postojećeg tapisona i sokla iz dvorane i galerije te vertikalnih stranica. U stavku uključeno ručno struganje te strojno brušenje podloge te fino usisavanje industrijskim usisavačem. - predvorje sve razine ravne površine -stepenice tapecirane u prostoru -stepenice - staze u prostoru | M2 | 152,18 |  |  |
| 2. | PRIPREMA PODLOGE uključuje ručno/strojno brušenje ostataka ljepila, usisavanje te dobava i izrada reparaturne brzovezujuće mase najfinije granulacije za izravnavanje - brušenje, struganje i usisavanje podloge. - izrada mase za izravnavanje | M2 | 152,18 |  |  |
| 3. | DOBAVA DIZAJNIRANOG TAPISONA Dobava objektnog dizajniranog tapisona visoke kvalitete , boja i dizajna prema izboru naručitelja, do 8 boja ukupno (TWENTY boje), Chromojet print, vrsta : tufting cut pile (velour) 1/10", 100% poliamid, 1000-1100 g/m2 gornjeg sloja, 2100-2200 g/m2 ukupne težine, podloga sa dodatnom opcijom integriranog filca od 350-400 g/m2, ukupne visine 10-11 mm ukupne visine, podloga integrirani tekstilni filc ili jednakovrijedno, gustoće 160.000-170.000 očica/m2, redukcija zvuka/topota minimalno 29-31 dB , primari backing obavezno non woven, otporno na kotačiće stolica prema EN 985, Bfl-S1 negorivo prema EN ISO 9239-1, klasa otpornosti na habanje prema EN 1307 klasa 33, otpornosti boje na utjecaj sunca 5 ili više prema ISO 105 B02, trajni antistatik, u rolama 400 cm širine cm. Dobava prema planu polaganja sa uključenim otpadom te materijalom za sokl - procjena. | M2 | 235 |  |  |
| 4. | POSTAVA TAPISONA Krojenje, manipulacija i postava tapisona punoplošnim ljepljenjem na protuklizni premaz, tj. "čičak ljepilo" sa slaganjem spojeva prema pravilu struke i uz upotrebu svih modernih podopolagačkih alata predvorje sve razine ravne površine stepenice sve u prostoru | M2 | 152,18 |  |  |
| 5. | IZRADA SOKLA Izrada sokla koji se sastoji od PVC lajsne za sokl u koji se umeće traka tapisona kao i pod ili izvedba od tapisona kao pod koji se rubi industrijskim koncem u boji sličnoj boji tapisona. Svi unutarnji i vanjski spojevi na kutovima obavezno pokriti tipskim elementima/kutnicima proizvođača sokl lajsne.. | m | 60 |  |  |
| 6. | AL PROFILI Dobava i montaža AL profila kutnih ili stepenišnih za rubove stepenica svih (spoj čelo - gazište). Pričvršćivanje vijcima, dimenzija minimalna 40 mm gornje plohe. a) profili stepenišni većeg formata - 40-50 mm gornje površine | m |  |  |  |
| 7. | PLETENI VINIL a)Dobava i postava PVC heterogene podne obloge od pletenog vinila tip LOOM +, boja prema izboru iz kolekcije u pločama 50x50 cm, ukupna debljina 3 mm, ukupna masa 4,95 kg/m2, otporno na kotačiće, trajno antistatično, PUR Ecoprotect završni zaštitni sloj, Bfl-S1 negorivo, izolacija udarnog zvuka 9 dB, klasa otpornosti 33 - ekstremno otporno na habanje (heavy use). b)skidanje postojećih AL profila (označavaju se i ostavljaju za vraćanje nazad) te skidanje postojeće čepaste gume na stepenicama i na predulazu salona c) priprema podloge ZA PVC d) postava pletenog vinila u pločama- stepenice, predvorje salona, predsoblje WC-a e) dobava i postava sokla - fleksibilni PVC sokl od 50 mm visine | M2 M2 M2 M2 m | 16 12,66 12,66 12,66 14 |  |  |
| 8. | UKUPNO BEZ PDV-a EUR |  |  |  |  |